| Erstellungsdatum : | BETRIEBSANWEISUNG | BA-Nummer : |
| --- | --- | --- |
| 20.06.2014 | nach § 14 GefStoffV | Desinfekt-1 |

| ARBEITSBEREICH | Universität Heidelberg Klinikum der Universität HD |  | Abfallschlüssel- Nummer (LAGA) | 53507 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARBEITSPLATZ |  |  |  |  |
| Unterschrift des Bereichsverantwortlichen |  |  |  |  |

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Incidin Plus

GEFAHREN  FÜR  MENSCH  UND  UMWELT

|  | Verursacht Verätzungen (H 314) Gesundheitsschädlich beim Verschlucken (H 301) Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung (H 410) |
| --- | --- |
| Das Konzentrat verursacht Verätzungen bei Kontakt mit Augen, Haut oder Schleimhäuten und wirkt bei Verschlucken gesundheitsschädlich. Bei Einatmen von Sprühnebeln bzw. Aerosolen sind Verätzungen der Atemwege möglich. Ein Kontakt mit aldehydhaltigen Desinfektionsmitteln kann zu chemischen Reaktionen mit einhergehender Erwärmung und Spritzerbildung führen. Konzentrat nicht ins Abwasser gelangen lassen. Zur Anwendung wird das Konzentrat auf eine 0,5%ige Desinfektionslösung verdünnt. Bei unmittelbarem Haut- oder Schleimhautkontakt mit der gebrauchsfertig verdünnten Lösung können vorübergehende Reizungen der Haut oder Schleimhäute auftreten. |  |

SCHUTZMASSNAHMEN  UND  VERHALTENSREGELN

|  |  | Nur in Verdünnungen entsprechend Hygieneplan verwenden. Nur für Wischdesinfektion verwenden, Mittel niemals versprühen. Verdünnung des Konzentrates grundsätzlich im Dosiergerät. Bei manueller Verdünnung niemals erwärmtes Wasser verwenden. Bei Umgang folgende Schutzausrüstung benutzen: |
| --- | --- | --- |
|  | Augenschutz: | Bei Umgang mit Konzentrat (Verdünnen, Abfüllen, Behälteranschluss ans Dosiergerät) Schutzbrille tragen (auch Korrekturbrillenträger!) |
|  | Handschutz: | Bei Umgang mit Konzentrat und verdünnter Lösung Handschuhe aus Nitrilkautschuk tragen. Mehrweg-Handschuhe (Nitrilkautschuk) nach Gebrauch mit Wasser abspülen und trocknen lassen, insbesondere Innenflächen. Bei Undichtigkeiten sofort austauschen. |
|  | Atemschutz: | Nicht erforderlich, wenn Mittel nicht versprüht wird. |
|  | Hautschutz: | Bei längerem Tragen von Handschuhen Baumwollhandschuhe unterziehen, um Schwitzen und Aufquellen der Haut zu vermeiden. Regelmäßig Hautpflegemittel verwenden. |

VERHALTEN  IM  GEFAHRFALL

Verschütten des Konzentrates: Schutzbrille und Schutzhandschuhe anziehen, mit viel Wasser verdünnt wegspülen bzw. aufwischen. Körperkontakt vermeiden. Aufwischtücher gut ausspülen.

ERSTE  HILFE

|  | nach | Maßnahme : |
| --- | --- | --- |
| 112 | Kleidungskontakt : Hautkontakt : Augenkontakt : Verschlucken : Einatmen : | sofort ausziehen und gut ausspülen mit viel Wasser und Seife abwaschen, danach Hautpflege. unter fließendem Wasser bei geöffnetem Lidspalt 20 Minuten spülen, dann sofort einen Augenarzt * aufsuchen viel Wasser trinken lassen, sofort Arzt aufsuchen bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist ein Einatmen des Konzentrats nicht möglich. |

Ersthelfer bzw. Sanitäter benachrichtigen						Tel.:

Bei Übelkeit oder Bewusstlosigkeit:      		NOTARZT   rufen		Tel.:	112

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Größere Mengen nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Abfälle in dafür vorgesehenen Behältern sammeln und dem Zentralen Chemikalienabfall-Zwischenlager (Tel.: 54-8547) übergeben.