| Erstellungsdatum : | BETRIEBSANWEISUNG | BA-Nummer : |
| --- | --- | --- |
| 25.01.2007 | nach § 14 GefStoffV | Reiniger-4 |

| ARBEITSBEREICH | Universität Heidelberg Klinikum der Universität HD |  | Abfallschlüssel-Nummer (LAGA) | AVV 070699 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARBEITSPLATZ | Kopfklinik : Instrumenten-Reinigung |  | erstellt Dr. Markus Hoffmann von: (Gefahrstoffbeauftragter) |  |
| Unterschrift des Bereichsverantwortlichen |  |  |  |  |

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNGEN

Thermosept RKF

GEFAHREN  FÜR  MENSCH  UND  UMWELT

|  | Gesundheitsschädlich beim Verschlucken (R 22) Verursacht Verätzungen (R 34) Das Konzentrat enthält Kaliumhydroxid. Es verursacht Verätzungen bei Kontakt mit Augen, Haut oder Schleimhäuten und wirkt beim Einatmen und Verschlucken gesundheitsschädlich. Bei Einatmen von Sprühnebeln bzw. Aerosolen sind Verätzungen der Atemwege möglich. Zur Anwendung wird das Konzentrat auf eine 0.3-0.5 %ige Reinigungslösung verdünnt. Diese gebrauchsfertige Lösung ist kein Gefahrstoff mehr und besitzt keine schädigenden Eigenschaften. |
| --- | --- |

SCHUTZMASSNAHMEN  UND  VERHALTENSREGELN

|  | Nur in Verdünnung entsprechend Vorschrift verwenden. Mittel nicht versprühen. Verdünnung des Konzentrats grundsätzlich im Dosiergerät. Bei manueller Verdünnung kein erwärmtes Wasser verwenden. Beim Umgang folgende Schutzausrüstung benutzen: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Augenschutz: | Bei Umgang mit dem Konzentrat (Verdünnen, Abfüllen, Behälteranschluss ans Dosiergerät) Schutzbrille tragen (auch Korrekturbrillenträger!) |
|  |  | Handschutz: | Bei Umgang mit dem Konzentrat Handschuhe aus Nitrilkautschuk tragen. Mehrweg-Handschuhe nach Gebrauch mit Wasser abspülen und trocknen lassen, insbesondere Innenflächen. Bei Undichtigkeiten sofort austauschen. |
|  |  | Atemschutz: | Nicht erforderlich. |
|  |  | Hautschutz: | Hautschutzplan beachten. Regelmäßig Hautpflegemittel verwenden. |

VERHALTEN  IM  GEFAHRFALL

|  | Verschütten des Konzentrats: Schutzbrille und Schutzhandschuhe anziehen. Flüssigkeit mit Universalbindemittel aufnehmen und der Entsorgung (s.u.) zuführen. Kleinere Mengen mit viel Wasser verdünnt wegspülen. Körperkontakt vermeiden. |  |
| --- | --- | --- |

ERSTE  HILFE

|  | nach | Maßnahme : |
| --- | --- | --- |
|  | Kleidungskontakt: Hautkontakt: Augenkontakt: Verschlucken: Einatmen: | sofort ausziehen und gut ausspülen mit viel Wasser und Seife abwaschen, danach Hautpflege unter fließendem Wasser bei geöffnetem Lidspalt 20 Minuten spülen, dann sofort einen Augenarzt * aufsuchen viel Wasser trinken lassen, kein Erbrechen auslösen, umgehend Arzt aufsuchen * bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist ein Einatmen des Konzentrats nicht möglich. |
| 112 |  | * möglichst Stoffetikett mitnehmen |

Ersthelfer bzw. Sanitäter benachrichtigen				Tel.:

Bei Übelkeit oder Bewusstlosigkeit :  NOTARZT   rufen		Tel.:	112

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Größere Mengen nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Abfälle in dafür vorgesehenen Behältern sammeln und dem Zentralen Chemikalienabfall-Zwischenlager (Tel.: 54-8547) übergeben.